PUC MINAS

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

HEARTSENSE

Sistema de monitoramento da frequência cardíaca e orientação de bem-estar

Jhefferson Matias do Nascimento Batista, João Pedro da Cunha Silva, João Pedro Vitor Foureaux, Pedro Henrique Moreira Ferreira

Belo Horizonte - MG

2026

Jhefferson Matias do Nascimento Batista, João Pedro da Cunha Silva, João Pedro Vitor Foureaux, Pedro Henrique Moreira Ferreira

HEARTSENSE

Sistema de monitoramento da frequência cardíaca e orientação de bem-estar

Trabalho apresentado à disciplina de Trabalho Interdisciplinar I: Microcontroladores, do curso de Engenharia da Computação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, sob orientação da Professora Marta Dias Moreira Noronha.

.

Belo Horizonte - MG

2026

SUMÁRIO

1  PROPOSTA DO PROJETO	4

2  COMO O SISTEMA FUNCIONA	4

3  ARQUITETURA DE HARDWARE	5

4  O APLICATIVO	5

5  LISTA DE COMPONENTES	6

6  FLUXO PRINCIPAL DE DECISÃO	7

7  DIFERENCIAL DO PROJETO	7

APÊNDICE A — ESBOÇO NO MIT APP INVENTOR	8

1  PROPOSTA DO PROJETO

A ansiedade tem se consolidado como um dos principais sintomas da sociedade contemporânea, refletindo as pressões e a complexidade do mundo atual. Diante desse cenário, o grupo identificou a oportunidade de desenvolver uma solução inovadora capaz de contribuir com o cuidado diário das pessoas, propondo-se a construir um sistema capaz de monitorar a frequência cardíaca em tempo real, por meio de um sensor óptico conectado a um ESP32, interpretando essa informação com contexto, não com suposições.

A proposta parte da premissa de que uma elevação na frequência cardíaca, isoladamente, não é suficiente para indicar um quadro de ansiedade. Por esse motivo, o sistema foi concebido para, diante de uma variação significativa, conduzir o usuário por um breve diálogo de contextualização - perguntando, por exemplo, se ele está praticando atividade física, uma vez que o exercício também eleva naturalmente os batimentos - antes de apresentar qualquer orientação. Somente quando a elevação não está associada a uma causa física evidente, o sistema avança para uma sequência de passos simples voltados à precaução e ao bem-estar do usuário, como uma respiração controlada, uma pausa para descanso ou a sugestão de buscar alguém próximo.

Vale reforçar: o HeartSense não realiza diagnóstico médico de ansiedade ou de qualquer outra condição. Seu papel é mais modesto e, por isso, mais confiável: observar variações fisiológicas e oferecer orientações básicas, sempre com a decisão final nas mãos de quem o utiliza.

2  COMO O SISTEMA FUNCIONA

O funcionamento do HeartSense segue um percurso curto e direto, do contato físico com o sensor até a orientação apresentada na tela:

- Medição — o usuário posiciona o dedo sobre o sensor MAX30102.

- Processamento — o sensor envia os dados captados ao ESP32.

- Análise — o ESP32 calcula a frequência cardíaca e verifica se houve elevação significativa.

- Contextualização — havendo elevação, o sistema pergunta ao usuário se ele está praticando atividade física.

- Orientação — de acordo com a resposta e a situação identificada, o aplicativo apresenta a orientação mais adequada.

3  ARQUITETURA DE HARDWARE

No centro do sistema está o ESP32, responsável por receber os dados do sensor MAX30102, processá-los e coordenar os demais componentes: o display OLED, que exibe o BPM e o estado do sistema; o LED RGB, que sinaliza visualmente esse estado; e o buzzer, que emite alertas sonoros quando necessário. Toda essa informação é também espelhada no aplicativo, que apresenta dados, perguntas, histórico e orientações ao usuário.

Função de cada componente:

- MAX30102 — realiza a leitura óptica da frequência cardíaca.

- ESP32 — recebe os dados, processa as informações e controla os demais componentes.

- Display OLED — apresenta o BPM e o estado do sistema.

- LED RGB — indica visualmente o estado da frequência cardíaca.

- Buzzer — emite alertas quando necessário.

- Aplicativo — apresenta dados, perguntas, histórico e orientações.

Figura 1 — Esboço da montagem física do sistema

ESP32 central, sensor e display na parte superior, LED, buzzer e botões na parte inferior.

Fonte: elaborado pelos autores.

4  O APLICATIVO

A experiência do usuário se organiza em três momentos. Na tela de monitoramento, o BPM atual é exibido de forma clara, acompanhado de um indicador de status e de um gráfico com o histórico recente. Quando a frequência sobe de forma significativa, uma segunda tela surge para contextualizar o momento, perguntando diretamente se o usuário está se exercitando. Por fim, caso a elevação não esteja associada a atividade física, uma terceira tela apresenta uma sequência simples de orientações: sentar, respirar, continuar observando e, se necessário, buscar alguém por perto.

Figura 2 — Esboço visual das telas do aplicativo

Fonte: elaborado pelos autores.

5  LISTA DE COMPONENTES

Tabela 1 — Lista de componentes do sistema

| Componente | Qtd. | Função |
| --- | --- | --- |
| ESP32 | 1 | Processamento e comunicação |
| MAX30102 | 1 | Medição da frequência cardíaca |
| Display OLED | 1 | Exibição das informações |
| LED RGB | 1 | Indicação visual |
| Buzzer | 1 | Alertas sonoros |
| Botões | 2–3 | Interação com o dispositivo |
| Protoboard | 1 | Montagem do circuito |
| Jumpers | 1 conjunto | Conexões |
| Resistores | Alguns | Circuito dos LEDs e botões |
| Cabo USB | 1 | Alimentação e programação |

Fonte: elaborado pelos autores.

6  FLUXO PRINCIPAL DE DECISÃO

O núcleo lógico do sistema é uma verificação simples: sempre que a frequência cardíaca é medida, o ESP32 avalia se o valor está acima do esperado. Em caso negativo, o monitoramento simplesmente continua. Em caso positivo, o sistema pergunta ao usuário se está praticando exercício: se a resposta for sim, o monitoramento prossegue normalmente; se for não, o aplicativo apresenta as orientações de bem-estar antes de retomar a observação.

7  DIFERENCIAL DO PROJETO

O diferencial do HeartSense está em combinar a medição da frequência cardíaca com informações fornecidas pelo próprio usuário. Dessa forma, o sistema evita o erro de tratar toda elevação nos batimentos como sinal de ansiedade, afinal, uma corrida ou uma escada subida às pressas também aceleram o coração. Ao integrar sensores, processamento de dados, interação com o usuário e uma interface digital em uma única solução, o projeto propõe uma forma de cuidado mais atenta ao contexto, e menos apressada em rotular o que sente quem o utiliza.

APÊNDICE A — ESBOÇO NO MIT APP INVENTOR

Como o App Inventor funciona por blocos visuais (não por código de texto), o app foi pensado como uma única tela com três áreas que se mostram e se escondem, evitando perder a conexão Bluetooth ao alternar entre elas.

Componentes do Designer

- VerticalArrangement arrMonitoramento — BPM atual, status e gráfico

- VerticalArrangement arrElevada — alerta e pergunta de contexto (botões Sim/Não)

- VerticalArrangement arrOrientacao — passos de orientação e botão de reinício

- BluetoothLE (não visível) — conexão com o ESP32

- Clock (não visível) — leitura periódica, ou simulação de teste

Lógica principal (blocos)

evento: BLE1.BytesReceived (bytes) bpmAtual ← converter(bytes) adicionar bpmAtual à lista historico se bpmAtual > limiteBPM então esconder arrMonitoramento mostrar arrElevada senão atualizar lblBPM e o gráfico evento: btnSim.Click voltar para arrMonitoramento evento: btnNao.Click mostrar arrOrientacao evento: btnMonitorarNovamente.Click voltar para arrMonitoramento